| SIPEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrucciones de funcionamiento |  |  |

ÍNDICE

1.	Introducción	3

2.	Conexión	4

3.	Predicción	5

4.	Visualización	7

5.	Resolución de problemas	8

5.1.	MEDAS	8

5.2.	Predicción	8

Anexo I: Programas	9

# Introducción

El presente documento recoge las instrucciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los programas relacionados con el Sistema de Predicción Estadística de Inmisión (SIPEI).

Se pueden diferenciar tres grupos de programas:

- Conexión: Conexion_MEDAS.

- Predicción: pred_medas_min, medas_5min, pai_central, pai_ciclo y pred_esp.

- Visualización: VPR INM 2007.

# Conexión

Para poder realizar la predicción estadística es preciso establecer previamente la conexión con MEDAS para obtener los datos necesarios.

Para ello se procederá de la siguiente manera:

- Acceder al PC SIPEI (ef036594).

Usuario: xp

Contraseña: 123456

- Hacer doble clic en el icono de la carpeta SIPEI que se encuentra en el escritorio.

- Una vez dentro hacer doble clic en el icono de Conexion_MEDAS.

Si el programa está funcionando aparecerá su icono en la barra de tareas con el nombre del programa.

# Predicción

Para poder disponer de la predicción estadística es necesario que los siguientes programas estén funcionando en el servidor de Medio Ambiente: pred_medas_min, medas_5min, pai_central, pai_ciclo y pred_esp.

Para ello se procederá de la siguiente manera:

- Acceder al PC SIPEI (ef036594).

Usuario: xp

Contraseña: 123456

- Hacer doble clic en el icono de la carpeta SIPEI que se encuentra en el escritorio.

- Una vez dentro…

  - Hacer doble clic en el icono de pred_medas_min.

  - Hacer doble clic en el icono de medas_5min.

  - Hacer doble clic en el icono de pai_central.

  - Hacer doble clic en el icono de pai_ciclo.

  - Hacer doble clic en el icono de pred_esp.

Si los programas están funcionando aparecerá su icono en la barra de tareas con el nombre del programa.

Si alguno de los programas no está funcionando, es posible arrancarlo individualmente siguiendo los pasos 2 y 3.x correspondiente.

En caso de poner en funcionamiento el programa pai_central antes hay que asegurarse de que en todos los ficheros fechaPAI_*.dat (* es NOx, Par o SO2), ubicados en D:\programas\x_nl\fechaPAI_central, está la fecha correcta de inicio del actual periodo PAI con el siguiente formato:

Fecha de inicio del último periodo de 48 horas PAI 29/10/2008 01:00

En caso de poner en funcionamiento el programa pai_ciclo antes hay que asegurarse de que en todos los ficheros fechaPAI_*_*.dat (el primer * es NOx, Par o SO2 y el segundo * es TGI o TGII), ubicados en D:\programas\x_nl\fechaPAI_ciclo, está la fecha correcta de inicio del actual periodo PAI con el siguiente formato:

Fecha de inicio del último periodo de 24 horas PAI 30/10/2008 01:00

Si por algún motivo es necesario cambiar la fecha de algún periodo PAI lo que hay que hacer es parar el proceso correspondiente (pai_central o pai_ciclo), hacer los cambios de fecha y volver a arrancar de nuevo el proceso.

# Visualización

Cada usuario del sistema de predicción estadística de inmisión debe tener instalado en su PC el programa VPR INM 2007.

Para arrancar el programa los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

- Conectar su PC al servidor de Medio Ambiente (\\ef036594\prediccion) para tener acceso a los datos.

Para hacer esto se recomienda configurar en la unidad K: (que es la que utiliza por defecto la aplicación) una conexión a unidad de red para el servidor.

- Arrancar el programa VPR INM 2007, normalmente haciendo doble clic en el icono del escritorio. La dirección de datos debe ser K: (si se ha conectado la unidad de datos como se indica el punto anterior). En caso contrario se deberá indicar la ubicación correcta.

NOTA: La unidad de datos del servidor \\ef036594\prediccion se puede conectar directamente como unidad de un PC desde la opción Conectar a unidad de red del explorador de Windows. Esto permite asignarle cualquier unidad, no ocupada en el PC, al servidor de datos. El programa de visualización funcionará sin más que cambiar en la pantalla inicial de conexión de datos la unidad, donde por defecto aparece K:, por la unidad que haya sido asignada.

# Resolución de problemas

## MEDAS

Si la conexión y todos los programas de predicción están funcionando correctamente en el servidor y los datos del programa de visualización no se actualizan, el problema debe estar en el sistema MEDAS.

Si el servidor del sistema MEDAS no está en funcionamiento, el Sistema de Predicción Estadística de Inmisión (SIPEI) no recibirá datos.

## Predicción

Si hubiese algún problema para arrancar los programas descritos en este documento, se puede intentar de la siguiente manera:

- Acceder al PC SIPEI (ef036594).

Usuario: xp

Contraseña: 123456

- Para la conexión…

  - Hacer doble clic en el icono R 2.7.1 (o la versión correspondiente) que se encuentra en el escritorio.

  - Ir a Archivo/Abrir script… y seleccionar el archivo D:\conexion\Conexion_MEDAS.R.

  - Ir a Editar/Ejecutar todo.

- Para cada uno de los programas…

  - Hacer doble clic en el icono R 2.7.1 (o la versión correspondiente) que se encuentra en el escritorio.

  - Ir a Archivo/Abrir script… y seleccionar el archivo D:\programas\ArchivosR\nombre_del_programa\sources.R.

… donde nombre_del_programa será pred_medas_min, medas_5min, pai_central, pai_ciclo o pred_esp, según corresponda.

  - Ir a Editar/Ejecutar todo.

# Anexo I: Programas

El modo de ejecución de los programas de predicción ha sido diseñado para facilitar tanto su puesta en marcha como su posterior visualización y control.

Así, si se han seguido los pasos descritos en este documento, el aspecto del escritorio con el programa de conexión y los 5 programas de predicción en funcionamiento será el que se muestra a continuación: