| SIPEI |  | Sistema de Predicción Estadística de Inmisión |
| --- | --- | --- |
| SIPEI 2010 |  |  |

ÍNDICE

1.	Introducción	3

2.	Alcance y continuación de los trabajos	5

2.1.	metodologías de clasificación	5

2.2.	nueva visualización	5

3.	integración en medas	6

4.	Duración y cronograma	7

# Introducción

Las Centrales Térmica y de Ciclo Combinado de As Pontes constituyen uno de

los centros productivos propiedad de Endesa Generación S.A., situado en el

municipio de As Pontes de García Rodríguez, al noroeste de la provincia de

A Coruña.

Las Centrales tienen implantado un Sistema de Control Suplementario de la Contaminación Atmosférica que incluye la adquisición de datos de calidad de aire en tiempo real, su tratamiento y la realización de operaciones específicas que nos ayuden a la reducción de emisiones. Esto es útil cuando las condiciones meteorológicas son adversas para la difusión del penacho emitido y/o se dan episodios significativos de alteración de calidad del aire en el entorno de estas.

Los datos de calidad de aire en tiempo real se adquieren mediante una Red de Vigilancia de la Calidad atmosférica constituida por 13 estaciones automáticas, distribuidas en un radio de 30 km alrededor de las centrales. Además, también se dispone de una estación meteorológica central llamada Estación de A Mourela. Estas estaciones, proporcionan continuamente medidas en continuo de diversos contaminantes y variables meteorológicas.

Notemos que hace un año la situación era distinta, puesto que teníamos 17 estaciones automáticas. Este cambio en el número de estaciones fue debido a que se eliminaron cuatro estaciones y se reubicaron cuatro estaciones; la estación D6-Vilariño es reemplazada por G5-A Cabana, la estación F7-As Neves es reemplazada por F8-Maciñeira y la estación C8-Abelleira por B8-Marraxón

Las coordenadas para las nuevas estaciones son las siguientes:

- G5-A Cabana: 43º29’34.33’’ N y 8º15’1.44’’ O

- F8-Maciñeira: 43º26’43.20’’ N y 7º55’5.46’’ O

- B8-Marraxón: 43º28’15.23’’ N y 7º50’24.40’’ O

Una vez en funcionamiento las 3 tres estaciones reubicadas se eliminaron las siguientes: E3-Pena Feixa, F6-Fraga Eume, G4-Furado y H1-Recemel.

En los últimos años, se han efectuado mejoras en el sistema de predicción, denominado SIPEI. Actualmente, SIPEI utiliza datos de inmisión minutales disponibles en el sistema MEDAS para obtener predicciones de los valores de dixióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno, con media hora de antelación, usando modelos aditivos. Este sistema de predicción también  nos proporciona una predicción probabilística de superación de los niveles de SO2 y NOx; teniendo en cuenta los límites contemplados en la Directiva 1999/30/CE y el Real Decreto 1073/2002.

Además, SIPEI es capaz de determinar cuál es el origen de los episodios de alteración de calidad de aire, ya que estos pueden ser causados por la Central Térmica, el Ciclo Combinado u otros posibles focos como por ejemplo el tráfico o las actividades agrícolas de la zona. Esta última cualidad la adquirió recientemente.

Simultáneamente se ha desarrollado una aplicación informática que permite a los usuarios de SIPEI tener acceso a las predicciones puntuales y espaciales, generar gráficas de predicción y datos reales, visualizar los mapas de inmisión, en el entorno de la Central Térmica y del Ciclo Combinado, y consultar datos históricos. En esta aplicación informática también se hace visible la clasificación de los episodios de la calidad del aire; en esta aplicación los usuarios también pueden observar si el episodio de alteración de calidad de aire es causado por  la Central Térmica o el Ciclo Combinado.

# Alcance y continuación de los trabajos

La puesta en marcha del Ciclo Combinado ha planteado una nueva necesidad, determinar cuál es el origen de los episodios de alteración de la calidad del aire, pues estos pueden ser causados por la Central Térmica, el Ciclo Combinado u otros posibles focos.

Como consecuencia, el programa de Visualización de la Predicción de Inmisión (VPR_INM 2007) se ha tenido que adaptarse a la nueva situación. Los usuarios además de tener acceso a los datos provenientes del Ciclo Combinado y a las predicciones dadas por los modelos adictivos ahora también tiene que tener en cuenta las nuevas metodologías para la identificación del origen de un episodio.

Además, también se realizaron cambios en el programa de visualización debidos a las modificaciones en la Red de Vigilancia (número y ubicación de las estaciones, nuevas medidas de contaminantes…). Esta modificación se hace de forma conjunta para la Central y el Ciclo Combinado.

Así, los trabajos realizados en el periodo 2008-2009, se ha centrado en el desarrollo de una metodología estadística de clasificación que permite determinar cuál es el origen de los episodios de contaminación atmosférica y en el desarrollo de una nueva visualización.

## modelos de predicción

## metodologías de clasificación

Durante el periodo 2008-2009 se ha planteado una primera herramienta de clasificación basada en el modelado de la relación entre los patrones de emisión e inmisión de SO2 y NOx.

En esta nueva etapa, se propone Incluir la dirección y velocidad del viento para descartar que sea la Central Térmica la que origina el episodio de alteración de la calidad del aire. Pues aunque este a menor altura la estación de Mourela sus datos son fiables.

# integración en medas

Durante el periodo 2008-2009 se observó que no es estable mantener el Sistema de Predicción en un PC. Necesitamos un entorno más seguro con mayor soporte y estabilidad pero que nos permita seguir trabajando igual aunque perdamos flexibilidad.

El día 02/10/09 tuvo lugar una reunión en As Pontes dónde se estudió la posibilidad de integrar el sistema predicción en la plataforma MEDAS. Con este cambio, ganamos mantenimiento, seguridad y estabilidad.

Para llevar a cabo este cambio tenemos que documentarlo bien, es decir, tenemos que especificar la estructura de nuestro sistema de predicción para que la instalen en el servidor de MEDAS. Así como detallar las herramientas que son utilizadas para calcular la predicción. Por lo que, también debemos documentar el entorno estadístico R (versión 2.9.2.) que es en el que vamos a trabajar.

# Duración y cronograma

La duración del proyecto será desde el 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010 y las fechas previstas para las actividades son:

- Integración en MEDAS

- Actualización de matrices históricas : 1 Noviembre – 28 Febrero.

- Diseño de nuevas herramientas de clasificación basadas en datos direccionales: 1 Junio – 31 Octubre.

- Elaboración y revisión de informe del proyecto: 1 Septiembre – 31 Octubre.